101年度第1次機械專業人才認證考試組卷
專業等級：機械工程師基礎能力鑑定
科目：機械製圖
考試日期：  101年 05 月 20  日 09：00 ~ 10：30           第  1頁，共     頁
	1. 選擇題30題（佔60%） 
(A)1. 畫正投影視圖時，若虛線與中心線重合時 (A)畫虛線  (B)畫中心線  (C)選擇較能

表示物體形狀之線來畫  (D)避免畫此視圖，改以其它不會重合之視圖替代。

(C)2. 割面線之形狀為：(A) [image: image1.png]


  (B) [image: image2.png]



      (C)[image: image3.png]


 (D) [image: image4.png]


。
(C)3. 尺度標註時符號[image: image5.png]


表示：(A)最大之表面粗造度為
[image: image6.wmf]a

R

=6.3mm (B)表面必須切削加工

    (C)表面不可以切削加工 (D)表面是否切削加工由施工者決定。
(B)4. 薄片零件之剖面線可以(A) 不加剖面線(B) 塗黑(C) 不需改變(D) 距離拉大。

(C)5. 下列何種方法可用來求線條的實長 ? (A) 觀察法 (B) 切平面法  (C)輔助投影法 
       (D) 剖面法  。
(C)6. 比例1:2是表示若實物長為100，則圖面所繪的長度為 (A) 200 (B) 100 (C) 50 (D)
        25。

(A)7.下齒輪齒廓面之表面加工符號，應標註在 (A)[image: image7.png]32/25




　(B)[image: image8.png]NS





     　(C)[image: image9.png]N



　(D)[image: image10.png]


。
(D)8. 下列線條若在視圖中重疊時，最優先繪出者為 (A) 假想線　(B) 隱藏線　(C) 中心線　(D) 輪廓線。
(C)9. 去角角度最常見的是(A)20° (B)30° (C)45° (D)60°。
(A)10. 兩轉軸間距離較近，而速比又需絕對正確，則應用(A)齒輪(B)繩輪(C)摩擦輪(D)帶
        輪。 
(A)11. 軸孔配合符號E9/h8，代表下列何種配合? (A)餘隙配合 (B)過渡配合 (C)干涉配合 (D)精密配合。     
(D)12. 標註尺度可分為二種，為(A)長度與距離(B)方向與角度(C)寬與厚(D)大小與位置

(C)13. 註解圓孔用之箭頭，其指線應當通過圓孔之(A)割線(B)切線(C)圓心(D)邊線。
(B)14. 提供各零件位置及描述其間關係的圖是(A)零件圖(B)組合圖(C)詳圖(D)工作圖。  

(D)15. 螺紋的峰徑與谷徑之平均直徑為(A)公稱直徑(B)短徑(C)長徑(D)節圓直徑。 
(D)16. 關於組合圖上之標註，下列何者為非？ (A)要標註件號 (B)要標註全長及全高尺度
       (C)必要時要標註與相關零件配合之尺度有助於機器之安裝 (D)要標註零件詳細尺
       度。
(B)17. 一對相互嚙合之齒輪，其何者必須相等？(A)齒數 (B)模數 (C)節圓直徑 (D)基圓直徑。
(C)18. 於工作圖中之各零件均有一代碼，此代碼稱為(A)圖號(B) 符號 (C)件號 (D)暗
        號。
(A)19. 繪製三視圖時，若因圓角而消失之稜線，可用下列何種線條表示? (A)細實線  (B)

        細鏈線  (C)粗實線  (D)粗鏈線。
(D)20. 公制三角螺紋之螺紋角度為 (A)29° (B)30° (C)55° (D)60°。  
(D)21. 若圓周與一直線相切時，切點和圓心連線之夾角為　(A)45(　(B)60(　(C)75(　(D)90(。
(D)22. 如圖所示此種管路接合方式表為(A)螺紋接合(B)熔接接合(C)凸緣接合(D)插承接
       合
                      
[image: image11.png]o



 
(A)23. 下列何者為三視圖圖示中的立體圖  
                     

                      (A)      (B)       (C)      (D)

(A)24. 閱讀工作圖的第一步驟是先判別視圖的(A)投影法 (B)加工法 (C)零件數 (D)材料。       
(A)25. 有關尺度之標註，下列各圖中何者不正確?  (B01-L037 難)
   (A)[image: image12.jpg]e e



  (B)[image: image13.jpg]e e



  (C)[image: image14.jpg]e e



 (D)[image: image15.jpg]e e



  

(A)26. 有關尺度標註之選擇與安排，下列敘述何者不正確? (A)輪廓線和中心線不可以當

       作尺度界線  (B)尺度應標註於視圖外  (C)尺度標註應於輪廓特徵上  (D)必要時

       尺度可以標註於視圖內部。        
(D)27. 壓縮彈簧在機械零件製圖中，畫出的彈簧長度為? (A)工作長度  (B)安裝長度  (C)壓實長度  (D)自由長度。    
(C)28. 第三角法是以 (A) 觀察者、物體、投影面　(B) 投影面、物體、觀察者　(C) 觀察者、投影面、物體　(D) 物體、觀察者、投影面   三者依次排列之一種正投影表示法。
(D)29. 圓柱型拉伸彈簧之自由長度如何代號標註為正確(A)A(B)B(C)C(D)D。

     
[image: image16.png]



(B)30. 等角圖是將物體實際長度的幾分之幾繪製於等角軸上? (A)1/2  (B)1/1  (C)1/3 

       (D)2/1。     
2. 問答題（佔40%）：共2題，每題佔20分
1. 請繪製下列三視圖及等角圖。

[image: image17.png]



*解答：正確繪圖如下:


[image: image18.png]



2. 請依視圖所提供之熔接符號,完成其熔接道詳圖,並標註相關尺度。


[image: image19.png]



解答

[image: image20.png]EE==

















1

_1322383231

_1385758521

_1385758522

_1322581675

_1385758444.unknown

_1322562610

_1322378419

