111年度第2次機械專業人才認證考試試題
專業等級：中級電控系統工程師
科目：電路設計
考試日期：  111年 12月 18日 10：45 ~ 12：15                第  1頁，共  8  頁
	1. 選擇題35題（佔70%） 
(B) 1. 以下何者為量測電磁波強度(以能量強度，RE)的單位？(A)dBuV (B)dBuV/m (C)dBW
  (D)dBm (E)V。  (M12-A031易) (99-1)
(D) 2. 含有理想二極體之電路，如下圖所示，若V1=0V 且 V2=5V，請問二個二極體導通狀況為？ (A)均不導通 (B)均導通 (C)只有D1導通 (D)只有D2導通。
                 [image: image1.emf]
 (M12-A017易)   (97-2)(96)(105-1)
(D) 3. 請問以下何者對降低PCB雜訊干擾效用最差？(A)加大電路間的距離 (B)將導線絞繞 (C)利用屏蔽的技巧 (D)加大電流迴路面積。  （M12-A030易) (100-2)(96)(103-1)
(C) 4. 如下圖所示電路，I為電流之值，試求
[image: image2.wmf]W

25

電阻器消耗的功率大小為何？(A)8 (B)20 (C)100 (D)500 W。


[image: image3.emf]50 V

25 Ω

I


(M12-F006易)  (100-2)
(D) 5. 請問橋式整流器電路需要用到幾顆二極體？(A)1顆 (B)2顆 (C)3顆 (D)4顆。
(M12-I031易) (107-2)
(D) 6. 如下圖所示之邏輯閘，若1代表邏輯HI且0代表邏輯LO，則下列敘述何者錯誤？(A)若A=0，B=0，則輸出C=0 (B)若A=0，B=1，則輸出C=1 (C)若A=1，B=0，則輸出C=1 (D)若A=1，B=1，則輸出C=1。
[image: image4.png]i e




(M12-A020易) (103-1)(105-1)

(B) 7. 電力公司收費計算之電能單位1度電相當於多少焦耳？(A)6×105焦耳 (B)3.6×106焦耳 (C)6×106焦耳 (D)3.6×105焦耳。
(M12-A001易) (98-1) (104-2)(107-2)(109-2)
(B) 8. 一條導線電阻的大小，下列何者為真？(A)與導線長度成正比，與導線截面積成正比(B)與導線長度成正比，與導線截面積成反比 (C)與導線長度成反比，與導線截面積成正比 (D)與導線長度成反比，與導線截面積成反比。

(M12-C003易) (100-2)(99-1)(97-1)(106-2)

(Ｂ) 9. 利用Y-
[image: image5.wmf]D

啟動操作器啟動電動機時，其啟動電流為原全電壓啟動時電流之多少倍？(A)3 (B)1/3 (C)1/
[image: image6.wmf]3

 (D)1         (M12-F030易) (100-1)(102-1)
(A) 10. 如下圖所示之電路，若Vi = 1V ~ 3V、OPA的Vsat = (15V，則V2 =？

(A)– 4.5V ~ – 13.5V (B)– 4.5V ~ – 7.5V (C)– 9V ~ – 15V (D)– 9V ~ – 27V。
[image: image7.png]4kQ

IS





(M12-I029中) (103-1)(107-1)
(Ｂ) 11. 無熔線開關3P，100AF，75AT，IC10kA，其中AF係表示：(A)啟斷容量 (B)框架容量 (C)跳脫容量 (D)額定電壓值。    (M12-F028易) (97-2)
(Ｂ) 12. 過電流(CO)電驛，若在相同的過電流場合下，更改設定為較低的啟動電流及較小的時間標置，則會發生何種現象？(A)跳脫時間不變 (B)加速其跳脫時間 (C)減緩其跳脫時間 (D)不會跳脫。    (M12-D029易) (101-2)(99-2)
(Ｂ) 13. 一弦波輸入之半波整流器的輸出電壓峰值為200V，則其輸出電壓平均值約為何呢？(A)47.5V (B)63.7V (C)127.3V (D)141.4V。     (M12-H009中) (106-2)

(C) 14. 如下圖所示之電路，若求a、b兩端之諾頓等效電路，則諾頓等效電流源為何？

      (A)−1A (B)1A (C)2A (D)3A。
[image: image8.emf]
(M12-I028中) (106-2)(107-2)
(A) 15. 利用克希荷夫定律及歐姆定理，試求下圖所示的電流
[image: image9.wmf]O

I

大小為何？  

(A)(3 (B)3 (C)(6 (D)6 A。


[image: image10.emf]120 V

10 Ω

50 Ω

6 A

I

o


(M12-F007中) (100-1)

(Ｂ) 16. 請問以下有關戴維寧定理(Thevenin’s Theorem)的描述何者錯誤？(A)直流及交流電路均適用 (B)可將一複雜電路簡化成一個等效電流源及一個等效電阻 (C)簡化後為一串聯之簡單迴路 (D)戴維寧定理與諾頓定理為一對偶(Dual)關係。
(M12-B004中) (97-1)(103-1) 
[image: image11.emf]120 V

10 Ω

50 Ω

6 A

I

o


(B) 17. 試問下圖所示電路中i1約為多少A？(A) 0.5 (B) 0.6 (C) 0.7 (D)0.8。

[image: image12.png]



(M12-I003中) (103-1)

(B) 18. 如下圖電路所示，試求vx =？(A)0V (B)0.5V (C)1.5V (D)2.1V。

[image: image13.emf]
(M12-I005難) (103-1)(103-2)(104-2)

(B) 19. 下列對接地阻抗描述，請問何者正確？

(A)接地阻抗越高越好 (B)接地阻抗會產生雜訊電壓 (C)接地點位置不會影響接地阻抗 (D)以上皆非。
（M12-K039易） 

(D) 20. 100W、60W和40W的燈炮彼此並聯，並共同連接至230V的電源，試問電壓源所提供的總電流為何？(A)0.569A (B)0.669A (C)0.769A (D)0.869A。
 (M12-J005易) 

(D) 21. 對於交流電路，若其實功率為P，虛功率為Q，則視在功率(Apparent Power)S的大小

為何？(A)
[image: image14.wmf]22

PQ

-

 (B)
[image: image15.wmf]22

PQ

+

 (C)
[image: image16.wmf]22

PQ

-

 (D) 
[image: image17.wmf]22

PQ

+

。
     （M12-J017易）
(C) 22. 已知一個RC電路如下圖，其中
[image: image18.wmf](0)4 V

C

v

-

=

試求
[image: image19.wmf]>0

t

時
[image: image20.wmf]C

()

vt

大小值？ (A)
[image: image21.wmf]4 mA

(B)
[image: image22.wmf]4

 mA

3

 (C)
[image: image23.wmf]5

4

 mA

3

t

e

-

 (D)
[image: image24.wmf]5

 mA

t

e

-

。

[image: image25.emf]–

+


（M12-L015易）

(D) 23. 試問下列的敘述何者正確？

(A)對於僅有電阻與電感的直流穩態電路而言，電感在電路中呈現開路狀態；
(B)對於僅有電阻與電容的直流穩態電路而言，電容在電路中呈現短路狀態；
(C)對於具有開關的電阻-電感電路，當開闢在打開或閉合瞬間，電感上的電壓必須    滿足連續性；
(D)對於具有開關的電阻-電容電路，當開闢在打開或閉合瞬間，電容上的電壓必須滿   足連續性。 （M12-J007易）

(D) 24. 以下有關於電晶體之敘述：(電晶體內流動之電流完全由電洞(Holes)移動來完成；(電晶體內流動之電流是由電洞及電子(Electrons)共同移動來完成；(P型半導體之電流絕大部份由電洞移動來完成。請問上列敘述何者為真？

 (A)(及( (B)只有( (C)(及( (D)(及(。
（M12-J023易）

(A) 25. FET的工作原理是利用：(A)電場 (B)磁場 (C)光 (D)電場和磁場，以控制電流。             
（M12-K027易）

(C) 26. 若將雙極性電晶體當成開關使用，則此電晶體工作於那些區域？

 (A)主動區(Active Region)與截止區(Cut-off Region)；
 (B)主動區(Active Region)與飽和區(Saturation Region)；
 (C)飽和區(Saturation Region)與截止區(Cut-off Region)；
 (D)主動區、飽和區及截止區皆可。
（M12-J025易）
(D) 27. 下列有關場效電晶體FET之敘述何者不正確？
(A)傳導電流僅由多數載子負責；
(B)傳導電流大小由靜電場控制；
(C)輸入阻抗一般較雙極性接面電晶體BJT還高；
(D)載子為電子者稱為P通道(P channel)FET。
（M12-J026易）

(D) 28. 請問下列何者非控制電磁干擾的方法？
(A)接地 (B)屏蔽 (C)濾波 (D)以上皆是。
（M12-K038易）

(C) 29. 如下圖所示之理想運算放大器電路，試問其增益(Gain)為何？

(A)(3 (B)(4 (C)(5 (D)(6。
[image: image26.png]25kQ





（M12-J031易）

(A) 30. 增益1之放大器的頻率上限稱為：
(A)單一增益頻率(Unity Frequency) (B)中段範圍頻率 (C)轉角頻率(Corner Frequency) (D)遮斷頻率(Break Frequency)。
（M12-業A004中）

(D) 31. 低壓工業配線時下列何者為誤？(A)電動機主電路線徑按額定電流1.25倍選擇 (B)主電路與控制電路不綁於同一線束 (C)直流負載主電路正極用紅色導線，負極用藍色導線 (D)無熔絲開關ON時操作鍵要向下。
(M12-B023 中)
(B) 32. 一電力變壓器，無載時一次與二次的電壓比值為20.0：1.0，滿載時一次與二次的電

比值為20.5：1.0，則該電力變壓器的電壓變動率約為(A)1.5％ (B)2.5％ (C)3.5％ (D)4.5％。

(M12-D009 中)

(A) 33. 某放大器頻率由1kHz降低為10Hz後，其增益降低36dB，其下降頻率為：
(A)3 dB/decade (B)6 dB/decade (C)3 dB/octave (D)6 dB/octave。

(M12-業A007 中)

(A)  34. 下圖中由VO端看進去的等效阻抗約為？(A)250Ω (B)400Ω (C)600Ω (D)750Ω。


[image: image27.wmf]1MΩ

500Ω�

g

m

=2mA/V

r

4

=50KΩ

V

o

V

DD

V

i


(M12-D015 中)
(C) 35. 如下圖所示電路中的開關已經板開很久了，然後在
[image: image28.wmf]0

=

t

的瞬間，開關閉合，求
[image: image29.wmf]0

³

t

  時的
[image: image30.wmf])

(

t

i

式子為何？

(A)
[image: image31.wmf])

10

5

(

)

(

5

.

12

t

e

t

i

-

-

=

 (B)
[image: image32.wmf])

10

10

(

)

(

5

.

12

t

e

t

i

-

-

=

 (C)
[image: image33.wmf])

15

20

(

)

(

5

.

12

t

e

t

i

-

-

=

   (D)
[image: image34.wmf])

15

40

(

)

(

5

.

12

t

e

t

i

-

-

=

 A。

[image: image35.emf]i(t)

20 V

 t=0

 +

-

        v(t)

             80 mH

      3 Ω

1 Ω


                                      (M12-F011 難)

二. 問答題（佔30%）：共2題，每題15分。
1. 有一個二極體電路，如下圖所示，其中D1、D2為理想二極體，若Vi = 3V，則Vo為多少伏特？


[image: image36.wmf]3k

W

10V

+

-

2k

W

D1

D2

1k

W

+

-

+

-

V

i

Vo


(M12-E101中) (101-)(100-1) (97-2)
解答：

 Vo = 3V 
2. 請求出以輸入電壓(Vi)表示的Vo。

[image: image37.png]R3




(M12-K102易)

解答：
Vo= ((R3/R2)(Vi 


1

_1677820025.unknown

_1677820029.unknown

_1677820517.vsd
�

DC�

�

�

50 V


25 Ω


           I



_1677820940.unknown

_1677820941.unknown

_1677820031.unknown

_1677820516.unknown

_1677820030.unknown

_1677820027.unknown

_1677820028.unknown

_1677820026.unknown

_1613476522.unknown

_1613476524.unknown

–
+






_1677818197.vsd

_1677819923

_1613476525.unknown

_1613476523.unknown

_1613476463.unknown

_1613476465.unknown

_1613476467.unknown

_1613476469.unknown

_1613476470.vsd
�

DC�

i(t)


20 V�

 +


-


        v(t)


 t=0


             80 mH


      3 Ω


1 Ω



_1613476468.unknown

_1613476466.unknown

_1613476464.unknown

_1602489753.unknown

_1602489754.vsd
�

�

Io



_1283955282.vsd
�

�

Io



_1455473955

_1283923026.dwg
Autodesk


