九十九年度第二次機械專業人才認證考試試題
專業等級：機械工程師基礎能力鑑定
科目：機械製圖
考試日期： 99年11月 27日  09:00~10:30   　　　　第  1  頁，共  8  頁

	一. 選擇題20題(佔60%)


(A)

1. 下圖的加工裕度是？
[image: image19.png]



(A) 2mm
(B) 2μm
(C) 0.002mm
(D) 0.02cm
(C)
2. 下列何者是(圖1)三視圖的正確立體圖？
[image: image1.jpg]



(圖1)

(A)         (B)         (C)          (D)

[image: image15.png]



(C)
3. 去角角度最常見的是？

(A) 20° 

(B) 30° 

(C) 45° 

(D) 60°
(A)
4. 幾何公差符號「 ○ 」為？

(A) 真圓度 

(B) 圓柱度 

(C) 正位度 

(D) 同心度
(D)
5. 請依(圖1)三視圖所示，選出正確的立體圖
[image: image2.emf](圖1)

(A)  [image: image3.emf] (B) [image: image4.emf] (C) [image: image5.emf] (D) [image: image6.emf]
(C)
6. 有表達物體上斜面的實形功用的視圖是？

(A) 剖視圖 

(B) 習用視圖 

(C) 輔助視圖 

(D) 半視圖
(B)
7. 為表現物理中複斜面之實形，可繪製？

(A) 放大視圖 
(B) 輔助視圖 
(C) 剖面視圖 
(D) 俯視圖
(D)
8. 標註尺度可分為二種，為下列何者？

(A) 長度與距離

(B) 方向與角度

(C) 寬與厚

(D) 大小與位置
(C)
9. 壓縮彈簧之端面磨平，是為了？

(A) 整齊劃一
(B) 節省材料
(C) 增加接觸面
(D) 美觀好看
(D)
10. 螺紋的峰徑與谷徑之平均直徑為？
(A) 公稱直徑
(B) 短徑
(C) 長徑
(D) 節圓直徑
(C)
11. 方形符號以□表示，其高度約為尺度數字高的？

(A) 2倍

(B) 3/4倍

(C) 2/3倍

(D) 1/2倍
(C)
12. 於工作圖中之各零件均有一代碼，此代碼稱為？

(A) 圖號

(B) 符號 

(C) 件號 

(D) 暗號
(A)

13. 繪製三視圖時，若因圓角而消失之稜線，可用下列何種線條表示？

(A) 細實線  

(B) 細鏈線  

(C) 粗實線  

(D) 粗鏈線
(C)

14. 幾何公差之框線應以何種線條繪製？

(A) 粗實線  

(B) 虛線  

(C) 細實線  

(D) 割面線
(C)

15. 對於正齒輪的側視圖表示法，下列敘述何者不正確？

(A) 在中心線兩側劃法完全對稱  

(B) 節圓以細鏈線表示  

(C) 齒根圓不可省略  

(D) 齒頂圓以粗實線表示
(B)
16. 機械製圖時，下列何者不是常使用的放大(或縮小)比例？

(A) 2:1  

(B) 3:1  

(C) 1:4  

(D) 1:10
(D)
17. 幾何公差符號 ◎ 用於表示下列何者？

(A) 對稱度  

(B) 圓柱度  

(C) 圓偏轉度  

(D) 同心度
(B)
18. 滾動軸承標稱號碼中之尺度系號在04〜96之間者，其尺度系號乘以5之值等於該軸承之？

(A) 外徑

(B) 內徑

(C) 寬度

(D) 鋼球直徑
(D)
19. 如圖所示[image: image16.png]—iN\



表示為？
(A) 閘閥螺紋結合

(B) 球閥凸緣結合

(C) 旋塞閥螺紋結合

(D) 止回閥凸緣結合
(D)
20. 熔接符號表示？
[image: image17.jpg]SIS



(A) 浮凸熔接

(B) 背後熔接

(C) 點熔接

(D) 縫熔接
二.問答題(佔40%)：共5題，每題20分。可任選2題作答，若作答超過2題者，以分數較高的2題計分。
1. 依照左側之示意圖，完成右側之銲接符號繪製


[image: image7.png]' 08






[image: image8.png]



（解答詳下頁）

*正確解答： 


[image: image9.png]—v_l_

fﬁsﬁ -

3|
! 1
4\' 20
e H —— /.20 &3x%60(50)

s s e





[image: image10.png]



2. 請寫出石墨鉛筆的硬度等級，由硬至軟。(與H，B有關，共18個等級)

*正確解答：

10H、9H、8H、7H、6H、5H、4H、3H、2H、H、F、HB、B、2B、3B、4B、5B、6B
3. 請說明基軸制與基孔制公差標註意義之差距。

*正確解答：

基孔制：基孔制以孔之最小限界尺度為基本尺度，其最大限界尺度則依其指定之加工精度而定。孔之基礎偏差符號一律採用「H」，配合裕度及同一精度等級內所規定軸之公差要求，皆已變化軸之尺度而達成。
基軸制：基軸制以軸之最小限界尺度為基本尺度，其最小限界尺度則依其指定之加工精度而定。軸之基礎偏差符號一律採用「h」，配合裕度及同一精度等級內所規定孔之公差要求，皆已變化孔之尺度而達成。
4. 請說明下圖所示幾何公差所標註之意義。

[image: image11.wmf]A

B

C

C

0.01

B

A


*正確解答：

正位度公差以互相垂直的三個平面順序為基準來控制位置時，其偏差量不可超過0.01

5. 請指出下圖所標註尺度錯誤之處，說明其錯誤原因，並繪圖標註正確尺度(僅就已標註尺度部分說明其錯誤並改正，若有其他尺度標註不足之處，不須增加標註或說明)

[image: image12.jpg]10




*正確解答：需指出圖中標註尺度錯誤之處，說明其錯誤原因，並繪圖標註正確尺度如下:
[image: image13.jpg]



錯誤原因說明:

 eq \o\ac(○,1)尺度的排列應由小到大順序向視圖外排列，以避免尺度線、尺度界線、輪廓線等相互交叉。

 eq \o\ac(○,2)

 eq \o\ac(○,5)圓孔之位置尺度通常標註其中心位置。

 eq \o\ac(○,3)輪廓線、中心線等不可作為尺度線使用。

 eq \o\ac(○,4)圓孔之大小尺度應標註其直徑。




[image: image14.png]
























� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���








PAGE  
1

[image: image18.png]—iN\



_1255125819

_1255126368

_1350743901

_1350743986

_1322311911.vsd
�

A�

B�

C�

C�

0.01�

B�

A�


_1255126319

_1255125769

